Vela-HEMS：基于端-边-云协同与轻量AI的人车家全生态智能能源互联系统

技术方案文档

一、项目概述

本作品围绕小米命题"面向人车家全生态的智能能源互联系统"，设计并实现了一套三级分布式能源协同管理原型系统。系统以正点原子开发板为核心，模拟"人（便携设备）"、"车（移动载具）"、"家（光储住宅）"三大能源节点间的能量双向流动与智能调度。

核心特性：

- 三级分布式架构：端侧感知执行 → 边侧汇聚调度 → 云端交互

- 轻量AI预测：ESP32-S3端侧部署LSTM，预测家庭净负荷

- 多目标优化调度：综合考虑分时电价、光伏消纳率、电池寿命

- 异构通信融合：CAN总线（车-家）+ WiFi UDP（人-家）+ MQTT（家-云）

- 全节点双分区OTA升级

- 本地触摸屏 + Android APP双重交互

二、系统架构

2.1 三级分布式架构

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      云端交互层                          │

│  OneNET云平台 ←→ MQTT ←→ Android APP（全屋能源管家）     │

└──────────────────────┬──────────────────────────────────┘

│ MQTT (ESP8266)

┌──────────────────────┴──────────────────────────────────┐

│                  边侧：数据汇聚协同层                     │

│  STM32F407 家庭能量路由器 (FreeRTOS)                     │

│  - 数据汇聚（CAN + UDP + I2C）                           │

│  - 多目标优化调度算法                                    │

│  - 4.3寸触摸屏本地交互                                   │

│  - OTA升级管理                                           │

└──────┬───────────────┬───────────────┬──────────────────┘

│ CAN            │ UDP (WiFi)    │ I2C/GPIO

┌──────┴──────┐  ┌──────┴──────┐  ┌──────┴──────┐

│ 车节点      │  │ 人节点      │  │ 家本地      │

│ STM32F103   │  │ ESP32-S3    │  │ 传感器/负载 │

│ (裸机)      │  │ (Vela)      │  │             │

│ - 电池管理  │  │ - AI推理    │  │ - 光伏模拟  │

│ - V2H反哺   │  │ - 健康监测  │  │ - 储能管理  │

│ - 安全监测  │  │ - 无线充电  │  │ - 负载监测  │

└─────────────┘  └─────────────┘  └─────────────┘

2.2 能量流动路径

text

220V 市电

│

┌────────────┼────────────┐

│            │            │

5V 适配器    12V 适配器   可调降压模块

(家庭负载)   (母线)      (模拟光伏0-12V)

│            │            │

│            │         INA226 #1

│            │         (光伏监测)

│            │            │

│    ┌───────┼───────┐    │

│    │       │       │    │

│  MOS #2  MOS #1   │    │

│ (家→车) (光伏→储) │    │

│    │       │       │    │

│    ▼       ▼       │    │

│ XL6009   TP5100    │    │

│ (12→9V) (充电)    │    │

│    │       │       │    │

│    ▼       ▼       │    │

│ TP5100  家储能     │    │

│ (车端)  (2S 7.4V)  │    │

│    │       │       │    │

│    ▼       ├── INA226 #2

│  车电池    │   (储能监测)

│ (2S 7.4V)  │       │

│    │       ├── MOS #3 (放电)

│    │       │       │

│    ├── INA226 #4    │

│    │  (车电池监测)  │

│    │       │       │

│    ├── MOS #4 (V2H) │

│    ├── MOS #5 (车载) │

│    │       │       │

│    │       └───┬───┘

│    │           │

│    │      LM2596 (7.4→5V)

│    │           │

└────┴───────────┤

▼

家庭5V负载母线

│

┌─────────┼─────────┐

│         │         │

LED/电机  MOS #6   INA226 #3

(Qi控制)  (负载监测)

│

▼

Qi发射模块

│

~~~~无线~~~~

│

▼

ESP32-S3 人节点

(Qi接收→5V→充电)

三、硬件配置

3.1 各节点硬件清单

家节点（STM32F407 探索者）

| 模块 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| STM32F407 探索者 | 1 | 能量路由器主控 |
| 4.3寸 TFTLCD 触摸屏 | 1 | 本地交互显示 |
| ESP8266 WiFi模块 | 1 | MQTT云通信 + UDP局域网通信 |
| 4路MOS模块（模块A） | 1 | DC接电池7.4V，控制放电回路 |
| 4路MOS模块（模块B） | 1 | DC接12V母线/光伏，控制充电回路 |
| INA226 | 3 | 光伏监测、储能监测、负载监测 |
| LM2596 降压模块 | 2 | 7.4V→5V（储能放电 + Qi发射） |
| XL6009 升压模块 | 1 | 12V→9V（给车充电） |
| TP5100 充电模块 | 1 | 家储能2S锂电池充电管理 |
| 可调降压模块 | 1 | 模拟光伏（0-12V可调） |
| 2S 锂电池组（带保护板） | 1 | 家储能电池（7.4V） |
| MQ-9 可燃气体传感器 | 1 | 安全监测 |
| 12V 2A 电源适配器 | 1 | 12V母线供电 |
| 5V 2A 电源适配器 | 1 | 5V负载母线供电 |
| CAN收发器（TJA1050） | 1 | 与车节点通信 |
| Qi无线充电发射模块 | 1 | 给人节点无线充电 |

车节点（STM32F103 战舰）

| 模块 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| STM32F103 战舰 | 1 | 车节点主控 |
| 4路MOS模块（模块C） | 1 | DC接车电池7.4V，控制V2H+车载负载 |
| INA226 | 1 | 车电池监测 |
| TP5100 充电模块 | 1 | 车电池2S充电管理 |
| LM2596 降压模块 | 1 | 7.4V→5V（V2H反哺） |
| 2S 锂电池组（带保护板） | 1 | 车电池（7.4V） |
| DS18B20 | 1 | 电池仓温度监测 |
| MPU6050 | 1 | 车辆倾倒检测 |
| LED + 小电机 | 各1 | 车载负载模拟 |
| CAN收发器（TJA1050） | 1 | 与家节点通信 |
| USB 5V 适配器 | 1 | MCU独立供电 |

人节点（ESP32-S3）

| 模块 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| ESP32-S3 开发板 | 1 | 人节点主控 + AI推理 |
| 18650 锂电池（带保护板） | 1 | 供电 |
| MAX17043 电量计 | 1 | SOC精确测量 |
| SHT30 温湿度传感器 | 1 | 环境温湿度 |
| MPU6050 | 1 | 计步 + 跌倒检测 |
| 0.96寸 OLED | 1 | 本地显示 |
| Qi无线充电接收模块 | 1 | 无线充电接收 |
| MAX30102 心率模块（可选） | 1 | 心率监测 |
| 振动马达（可选） | 1 | 触觉反馈 |

四、通信协议

4.1 CAN通信（F407 ↔ F103）

F103 → F407（车节点上报，100ms周期）

| 帧ID | 内容 | 字节分配 |
| --- | --- | --- |
| 0x101 | 车电池状态 | Byte0-1: 电压(mV), Byte2-3: 电流(mA), Byte4: SOC(%), Byte5: 温度(℃), Byte6: 状态标志, Byte7: 保留 |

状态标志位定义：

- Bit0: 充电中

- Bit1: 放电中(V2H)

- Bit2: 车载负载开启

- Bit3: 倾倒告警

- Bit4: 过温告警

- Bit5: 电池已满

- Bit6-7: 保留

F407 → F103（家节点指令）

帧ID 0x201 — V2H控制

| 字节 | 内容 |
| --- | --- |
| Byte0 | 0x01=开启V2H, 0x02=关闭V2H |
| Byte1 | 放电功率上限(%) |
| Byte2-7 | 保留 |

帧ID 0x202 — 系统状态同步（2秒周期）

| 字节 | 内容 |
| --- | --- |
| Byte0 | 家储能SOC(%) |
| Byte1 | 光伏功率等级(0-3) |
| Byte2 | 负载功率等级(0-3) |
| Byte3 | 系统模式 |
| Byte4 | 人节点SOC(%) |
| Byte5 | 人充电请求标志 |
| Byte6-7 | 保留 |

帧ID 0x203 — 车充电控制

| 字节 | 内容 |
| --- | --- |
| Byte0 | 0x01=允许充电, 0x02=停止充电 |
| Byte1-7 | 保留 |

4.2 UDP通信（F407+ESP8266 ↔ ESP32-S3）

F407 → ESP32-S3（每10分钟）

json

{

"net_load": [2.3, 5.1, 8.2, 12.0, ...],  // 过去30分钟净负荷序列

"hour": 14,

"light_lux": 30000

}

ESP32-S3 → F407（推理结果）

json

{

"predict": 25.6  // 未来15分钟平均净负荷(W)

}

心跳包（每30秒）

json

{"heartbeat": 1}

充电请求

json

{"charging_request": true, "soc": 18.5}

4.3 MQTT通信（F407 → OneNET）

上传主题：$dp（OneNET 数据点上报）

上传格式（每2秒）：

json

{

"datastreams": [

{"id":"home/pv_power","datapoints":[{"at":"2026-05-18T15:30:02","value":12.3}]},

{"id":"home/soc","datapoints":[{"at":"2026-05-18T15:30:02","value":85}]},

{"id":"home/load_power","datapoints":[{"at":"2026-05-18T15:30:02","value":8.5}]},

{"id":"car/soc","datapoints":[{"at":"2026-05-18T15:30:02","value":62}]},

{"id":"car/temp","datapoints":[{"at":"2026-05-18T15:30:02","value":32}]},

{"id":"human/soc","datapoints":[{"at":"2026-05-18T15:30:02","value":78}]},

{"id":"system/mode","datapoints":[{"at":"2026-05-18T15:30:02","value":0}]}

]

}

五、能量调度算法

5.1 调度目标

| 目标 | 指标 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 经济性 | 电费最低（峰时少从市电取电） | 40% |
| 能效 | 光伏消纳率最高 | 30% |
| 电池寿命 | 避免深度充放电、减少切换 | 15% |
| 舒适性 | 负载永不断电、人节点可用 | 15%（硬约束） |

5.2 分时电价策略

| 时段 | 时间 | 电价 | 策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 谷时 | 22:00-8:00 | 低 | 从电网充电 |
| 平时 | 8:00-10:00, 15:00-18:00 | 中 | 光伏优先 |
| 峰时 | 10:00-15:00, 18:00-22:00 | 高 | 光伏+储能+V2H |

5.3 调度流程图

text

每500ms执行一次：

1. 读传感器数据（光伏功率、家储能SOC、车SOC、人SOC、负载功率）

2. 获取LSTM预测值（每10分钟更新一次）

3. 获取当前电价时段

4. 计算自适应参数（安全余量、充放电阈值）

5. 判断光伏功率 > 0？

├─ 是 → 家储能 SOC < 90%？

│        ├─ 是 → MOS #1 导通，光伏充家储能

│        └─ 否 → 车 SOC < 90%？

│                 ├─ 是 → MOS #2 导通，光伏充车

│                 └─ 否 → 弃光

└─ 否 → MOS #1、MOS #2 全关

6. 负载供电来源判断：

├─ 光伏功率 > 负载功率 → 光伏直供

├─ 家储能 SOC > 20% → 储能放电

├─ 车 SOC > 50% → CAN发V2H指令

└─ 全部不足 → 市电5V兜底

7. 人节点充电请求处理：

├─ 家储能 SOC > 30% → MOS #4 导通，Qi发射

├─ 车 SOC > 50% → V2H + Qi发射

└─ 拒绝请求

8. 保护判断：

├─ 家储能 SOC < 20% → 禁止放电

├─ 车 SOC < 30% → 禁止放电

└─ 任何电池温度 > 45°C → 该节点全停

5.4 MOS动作真值表

| 场景 | MOS#1 | MOS#2 | MOS#3 | MOS#4 | MOS#5 | MOS#6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏充家储 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 光伏充车 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 储能放电 | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF |
| V2H反哺 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |
| Qi发射 | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF |
| 市电兜底 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
| 全满弃光 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |

六、AI预测方案

6.1 模型部署

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 部署位置 | ESP32-S3（端侧推理） |
| 框架 | TensorFlow Lite Micro |
| 模型 | 单层LSTM（16隐藏单元），INT8量化 |
| 输入 | 过去30分钟净负荷序列 + 当前时刻特征 |
| 输出 | 未来15分钟平均净负荷预测值(W) |
| 推理延迟 | < 50ms |

6.2 数据流

text

F407 采集历史净负荷 → UDP → ESP32-S3

↓

LSTM 推理

↓

预测值 UDP → F407

↓

调度算法使用

6.3 降级策略

| 失败次数 | 策略 |
| --- | --- |
| 单次超时 | 沿用上一次预测值 |
| 连续3次超时 | 降为保守调度模式 |
| 超15分钟未更新 | 退出AI模式，纯基于SOC调度 |

七、安全保护机制

| 监测项 | 传感器 | 阈值 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电池过温 | DS18B20 | > 45°C | 停止该节点所有充放电 |
| 可燃气体泄漏 | MQ-9 | 超过阈值 | 屏幕弹窗+蜂鸣器+全MOS关断 |
| 车辆倾倒 | MPU6050 | 倾角>45° | 停止车充放电+CAN告警 |
| 电池过放 | INA226 | 家储<20%/车<30% | 禁止放电 |
| 通讯中断 | CAN心跳 | 连续10次超时 | 标记节点离线+降级运行 |
| 人节点跌倒 | MPU6050 | 加速度突变 | UDP报警+屏幕弹窗 |

八、OTA升级方案

8.1 双分区架构

| 分区 | F407地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Bootloader | 0x08000000 | 引导+校验+跳转 |
| App A | 0x08008000 | 当前运行区 |
| App B | 0x08068000 | 升级暂存区 |
| 参数区 | 0x080C8000 | 升级标志+配置 |

8.2 升级流程

text

1. MQTT收到OTA指令（含URL+版本+校验值）

2. ESP8266建立HTTP连接，分片下载固件

3. 写入App B分区，CRC32校验

4. 校验通过 → 写升级标志 → 软复位

5. Bootloader检查标志 → 跳转新固件

6. 异常时自动回滚至App A

九、触摸屏UI设计

| 页面 | 内容 |
| --- | --- |
| 主仪表盘 | 能量流图动画（光伏→储能→车→人→负载），实时功率箭头 |
| 节点详情 | 各节点电池图标、电压、电流、SOC、温度 |
| 策略控制 | 手动/自动切换、强制V2H、强制Qi充电、紧急断电 |
| 报警弹窗 | 异常事件红色警示+蜂鸣器 |
| OTA进度 | 固件下载进度条+版本号 |

十、关键性能指标

| 指标 | 目标值 | 测量方法 |
| --- | --- | --- |
| 调度响应时间 | < 500ms | 逻辑分析仪测CAN→MOS动作 |
| 光伏自消纳率提升 | > 18% | 有/无预测协同对照实验 |
| AI推理延迟 | < 50ms | ESP32-S3串口打印 |
| OTA升级可靠性 | 100%回滚 | 升级中断电测试 |
| CAN通信可靠性 | 零丢帧 | 1小时连续运行计数校验 |

十一、接线注意事项

11.1 功率线与信号线分离

| 线路类型 | 走线方式 | 线材 |
| --- | --- | --- |
| 功率线（>500mA） | 焊接+螺丝端子排 | 18AWG硅胶线 |
| 信号线（<100mA） | 杜邦线+面包板 | 22AWG或杜邦线 |

11.2 电池正极汇接

用32A快接端子（1进3出）：

- 口1 → MOS充电回路

- 口2 → MOS放电回路

- 口3 → INA226监测

11.3 公共GND汇流排

所有模块GND汇接到公共铜排，确保全系统共地。

11.4 INA226接线

| 用途 | VIN+ | VIN- | VBUS |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏监测 | 光伏输出正极 | MOS模块DC+ | 与VIN-短接 |
| 储能监测 | 电池正极 | 快接端子口3 | 与VIN-短接 |
| 负载监测 | 5V母线正极 | 负载正极 | 与VIN-短接 |
| 车电池监测 | 车电池正极 | 快接端子 | 与VIN-短接 |

十二、采购清单

核心模块

| 模块 | 数量 | 单价 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| STM32F407 探索者 | 1 | 已有 | 能量路由器 |
| STM32F103 战舰 | 1 | 已有 | 车节点 |
| ESP32-S3 开发板 | 1 | 已有 | 人节点+AI推理 |
| 4路MOS模块 | 3 | ¥10-15 | 功率回路控制 |
| INA226 模块 | 4 | ¥10 | 电压电流监测 |
| TP5100 充电模块 | 2 | ¥8 | 2S锂电池充电 |
| LM2596 降压模块 | 3 | ¥5 | 7.4V→5V |
| XL6009 升压模块 | 1 | ¥5 | 12V→9V |
| 可调降压模块 | 1 | ¥5 | 光伏模拟 |
| 2S锂电池组（带保护板） | 2 | ¥30 | 家储能+车电池 |

传感器

| 模块 | 数量 | 单价 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| DS18B20 | 1 | ¥5 | 车电池温度 |
| MQ-9 可燃气体 | 1 | ¥8 | 家安全监测 |
| MAX17043 电量计 | 1 | ¥25 | 人节点SOC |
| SHT30 温湿度 | 1 | ¥10 | 人节点环境监测 |
| MAX30102 心率（可选） | 1 | ¥12 | 健康监测 |

通信与电源

| 模块 | 数量 | 单价 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP8266 WiFi模块 | 1 | ¥10 | F407联网 |
| Qi无线充电套件 | 1 | ¥15 | 人节点无线充电 |
| 12V 2A适配器 | 1 | ¥10 | 12V母线 |
| 5V 2A适配器 | 1 | ¥5 | 5V负载母线 |

接线辅材

| 物料 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 18AWG硅胶线（红黑） | 各2米 | 功率线 |
| 32A快接端子（1进3出） | 2 | 电池正极汇接 |
| 公共汇流排 | 1 | GND汇接 |
| 独立端子排 | 1条 | 功率线固定 |
| 杜邦线（公母/母母） | 若干 | 信号线 |
| 导热硅脂 | 1小管 | DS18B20贴合电池 |
| 热缩管套装 | 1盒 | 焊接绝缘 |

十三、开发路径建议

| 阶段 | 内容 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件搭建：各模块单独调通 | 3-4天 |
| 2 | 通信联调：CAN + UDP + MQTT | 4-5天 |
| 3 | 调度算法 + 屏幕UI + AI部署 | 4-5天 |
| 4 | OTA + APP + 完整联调 | 3-4天 |
| 5 | 答辩准备：录制视频 + PPT | 2-3天 |